[image: image3.jpg]0.





[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	HAZIR BETON GÜVENLİK BİLGİ FORMU
	KOD: FR.KGM.192

	YÜRÜRLÜK TARİHİ
	REVİZYON
	REVİZYON TARİHİ
	SAYFA NO

	21.02.2020
	0
	21.02.2020
	Sayfa 1 / 9


[image: image6.jpg]




1. KİMLİK BİLGİLERİ 
Üretici: İSTON 

              İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. ve Tic A.Ş.
İletişim: 
	Adresi
	Oruç Reis Mah. Vadi cad. No:108 Giyimkent İstanbul Ticaret Sarayı Kat:6 Esenler / İstanbul

	Telefonlar
	+90 212 537 82 00 

	E-mail
	iston@iston.istanbul

	Web
	www.iston.istanbul


	Madde/Karışım kimliği:
	

	Ticari Adı
	HAZIR BETON VE HARÇ

	SDS No
	001/2825


	Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları:

	
	Köprü, baraj, yol gibi alt yapı inşaatları ve fabrikalar, alışveriş merkezleri, sağlık hizmeti yapıları, otel, okul, konutlar gibi üst yapı projeleri.

	

	Acil durum telefon numarası

	Acil Danışma
	+90 212 537 82 00

	Acil İlk Yardım Merkezi
	112

	Zehir Danışma Merkezi
	114

	İtfaiye
	110


2. BİLEŞİM BİLGİLERİ

[image: image1.emf]Adı EC No. CAS No. İçerik %  Sınıflandırma

Çimento 2404-CPR-0113 65997-1 12,1 - 15,4

Cilt Tah. 2, H315 Göz tahrişi kt.1, 

H318 cilt hassasiyeti  kt.1B, H317  

BHOT Tek Maruz Kt.3 Solunum 

Yolu Tahrişi H335

agrega - - 77,8 - 81,6

Göz Hsr. 1, H318,Cilt Hassas. 1B, 

H317 Cilt Tah. 2, H315

BHOT Tek Mrz. 3, H335



Su 231-791-2 7732-18-5 6,2 - 6,51 Sınıflandırılmamıştır

Katkı - - 0,16  -0,20 Göz Tah. 2, H319

Karışımın İhtiva Ettiği Maddeler


3. TEHLİKELERİN TANIMI
	Madde veya karışımın sınıflandırılması:

	11 Aralık 2013 Tarih ve 28848 Mük. Sayılı SEA Yönetmeliğine göre sınıflandırma:

	· Cilt tahrişi, Kategori 2, H315

	· Cilt hassaslaştırıcı, Kategori 1B, H317

	· Göz hasarı/Göz tahrişi, Kategori 1, H318

	· Belirli hedef organ toksisitesi, tekli maruziyet, Kategori 3, H335

	Etiket unsurları

	11 Aralık 2013 Tarih ve 28848 Mük. Sayılı SEA Yönetmeliğine göre etiketleme:

	Ürün kimliği
	

	Etiketleme için Tehlikeli Bileşenler:

	· Çimento

	Tehlike Piktogramları:

	
	[image: image2.png]




	Sinyal Sözcük
Tehlike

	Tehlike İfadeleri:

	H315
	Cilt tahrişine yol açar.

	H317
	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

	H318
	Ciddi göz hasarına yol açar.

	H335
	Solunum yolu tahrişine yol açabilir. (Akciğer, bronşlar, ...)

	Önlem İfadeleri:

	Genel
	

	P102
	Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

	Önleme
	

	P261
	Tozunu solumaktan kaçının.

	P280
	Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

	Tepki
	

	P302+P352
	DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

	P304+P340
	SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

	P305+P351+P338
	GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

	P310
	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya

doktoru/hekimi arayın.

	P312
	Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

	P321
	Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

	P333+P313
	Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

	Bertaraf
	

	P501
	İçeriği/kabı yerel mevzuata göre bertaraf edin.

	Ek Tehlike Bilgileri (AB) Açıklamaları: Veri yok.

	Diğer zararlar
	

	Göz teması
	

	Bu malzeme, gözle teması halinde ciddi göz hasarına yol açar. Malzemenin göz ile doğrudan teması sonrasında kimyasal yanıklar oluşabilir. Buharları veya dumanları aşırı derecede tahriş edici olabilir. Üretim esnasında oluşabilecek toz, göz rahatsızlığı ve aşındırıcı göz iltihaplanmasına neden

olabilir. Bu hasarın ciddiyeti temas süresi ile ilgilidir.

	Cilt teması
	

	Betonun deri ile teması tahrişe ve kimyasal yanıklara sebep olabilir. Kesik, aşınma veya lezyonlar gibi yollarla kan dolaşımına girişi; zararlı etkilerle birlikte sistemik hasar oluşturabilir. Malzemeyi kullanmadan önce cildi kontrol ediniz ve cilt üzerinde herhangi bir yara varsa yaranın kapatılmış

olmasına dikkat ediniz.

	Yutulması Halinde

	Küçük miktarlarda taze beton yutulması, herhangi bir rahatsızlığa yol açmaz. Fakat daha büyük miktarlarda yutulması mide ve bağırsakta tahrişe neden olabilir.

Hazır betonun üretimi sırasında çıkan toz yutulmamalıdır. Tozun çok miktarda yutulması halinde ağızda, boğazda ve midede yanmaya neden olabilir

	Solunması Halinde

	Hazır betonun toz oluşturması muhtemel değildir fakat sertleşmiş betonun kesilmesi, yüzey işlemi veya delinmesi gibi işlemlerde açığa çıkan tozun uzun bir süre solunması hastalıklara neden olma riskini arttırır.

Hazır betonun üretimi sırasında çıkan tozun sık solunumu, uzun süreli periyotlarda gerçekleştiğinde ciğerlerde hastalıklara neden olma riskini arttırır.

	Kronik Etkiler
	

	Beton içeriğindeki eser miktarda (%0,006’dan az) +6 değerlikli krom (Cr+6) sebebiyle, hassasiyeti yüksek kişilerde alerjik dermatitlerin oluşmasına neden olabilir.



4. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
	Genel Bilgi ve Yanıcılık Özellikleri: Bu ürün yanıcı değildir.

	Yangın söndürücüler:

	· Uygun yangın söndürme aletleri: Madde; standart yangın söndürme tekniği (örneğin su kullanımı, karbon dioksit, kuru bir toz, kum ve kimyasal köpük söndürücüler) ile uyumludur.


•    Uygun olmayan yangın söndürme aletleri: Basınçlı su akımları etkisiz olabilir.
       Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

•
Bozunması silisyum dioksit (SiO2), metal oksitlerin toksik dumanlarını üretebilir.

•
Zehirli ve aşındırıcı dumanlar yayabilir.
       Yangın söndürme ekipleri için öneriler
•
Bir yangın durumunda yaygın olarak kullanılan koruyucu ekipmanları kullanınız.

       Ek bilgiler

•
Yangını söndürmek için kullanılan suyun, drenaj sistemleri, toprak ya da suya girmesi engellenmelidir.
5. 
İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
      İlk yardım önlemlerinin tanımları.

· [image: image7.jpg]D
L‘??J



Genel bilgi: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın,

· Solumadan sonra: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Eğer semptomlar devam ediyorsa en yakın sağlık kurumuna başvurun.

· Cilt temasından sonra: Yapışan maddeyi hemen alınız. Soğuk su ve sabun ile yıkayın.

Hazır beton ve harca uzun süre maruz kalındığında tıbbi tedavi talep edin. Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

· Göz ile temasından sonra: Tüm parçacıkları uzaklaştırmak üzere göz kapakları açık

[image: image8.jpg]


olmak üzere en az 15 dakika yıkamaya devam edin. Gözleri su ile iyice yıkayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
· Yutarsa: Kusturmayınız. Bilinci yerindeyse, maruz kalan kişiye bol su içirin ve hemen bir doktor çağırın. Belirtiler devam ederse, doktor ağırın.

· İlk yardımcının kendini koruması: Cildi ve gözleri koruyun.

       Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

· Ürünün içerdiği maddelerden kaynaklanan belirti ve etkiler için 11. bölüme bakınız.

       Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

· Semptomlara göre hareket ediniz.
6. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
	Güvenli kullanım için uyarılar:

	Güvenlik Önlemleri

	· Doğru kullanıldığında hiçbir özel önlem gerekmez. Odanın iyi havalandırıldığından emin olun.

	· Yeterli havalandırma sağlayınız.

	· Atık malzemeyi bertaraf ederken yerel mevzuata uyunuz.

	Genel mesleki hijyenle ilgili öneriler

	· Malzemenin kullanıldığı yerlerde yemek yemeyin, içmeyin veya sigara kullanmayın.

	· Maddeyi kullandıktan sonra ellerinizi bol su ve sabun ile iyice yıkayınız.

	· Yemek yeme alanlarına girmeden önce kirlenmiş kıyafet ve koruyucu donanımı çıkartınız.

	· Zamanında beton ile ıslanmış, tozlu elbisenizi çıkarın ve tekrar kullanmadan önce temizleyin.

	· Betona maruz kaldıktan sonra maruz kalan bölgeleri iyice yıkayın.

	Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

	· Hazır beton ve harç yarı mamul üründür. Stoklanamaz malzeme olduğundan üretim sonrasında şantiyelere nakledilerek müşteriye teslim edilir.

	Depolama için özel önlemler

	· Taşıma ve depolama ile ilgili ulusal ve yerel yönetmeliklere uyun.


7. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

	Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

	· Yeterli havalandırma sağlayınız.

	· Havada toz oluşmasına neden olacak eylemlerden kaçının.

	· Harcın deriye temasından kaçının. Kişisel koruyucu ekipman kullanın

	· 8. Bölüme bakınız.

	Çevresel tedbirler

	· Dökülen malzemeyi derhal temizleyin. Malzemenin kanalizasyona veya su yollarına girmesine izin vermeyin. Islak betonu yollardan hemen çıkarın. Dökülen tozlu malzemeyi süpürmeyiniz.

	Sınırlama ve temizleme için metot ve malzemeler

	Sınırlama için

	· Riskli alanı izole edin. Gerekli olmayan ve korumasız personelin girmesine izin vermeyin.

	Temizlik için

	· Malzemenin bertarafından önce "donmasına/kurumasına" izin verin.

	· Dökülenleri, daha sonra güncel mevzuata uygun olarak bertaraf etmek üzere ıslak fırça ile bir kaba toplayın. Bu esnada cilt ve gözle temasına engel olun. İlgili kişisel koruyucu ekipmanlarınızı

kullanın.

	Diğer bölümlere atıf

	· Dökülmüş malzemelerin atık olarak bertarafı için 13. Maddeye bakınız.




8. KİŞİSEL KORUNMA
      Maruziyet kontrolleri

      Uygun mühendislik kontrolleri:

· Teknik koruma tedbirleri her zaman kişisel koruyucu donanımları üzerinde önceliğe sahiptir.

· Bölüm 7 ye bakınız.

      Kişisel koruyucu ekipman

      Göz/Yüz koruma:

· [image: image9.jpg]


Betonun sıçramasından korunmak için siperlik ya da gözlük giyin.

· Beton yapımında, aşırı tozlu ortamlarda ve öngörülemeyen ortamlarda göz tahrişini veya yaralanmayı önlemek için ventilsiz veya dolaylı havalandırmalı gözlük giyiniz.

· Taze beton ile çalışırken kontakt lensler takılmamalıdır.
    Cilt koruma
· [image: image10.jpg]


Deriyi, beton, harç ve çimento çamuruyla olabilecek uzun süreli temastan korumak için; bariyer görevi görecek kremler, geçirgenliği olmayan, aşınmaya ve alkali reaksiyonlarına dayanıklı eldivenler, botlar ve koruyucu kıyafetler kullanın.

· Önerilen: Uygun koruyucu eldivenler, örneğin nitril-bütadien kauçuk (NBR) eldivenler.

· [image: image11.jpg]


Önleme potansiyel ciddi cilt hasarı önlemek için gereklidir. Sertleştirilmemiş beton ile temastan kaçının. Temas ederse, derhal sabun ve su ile yıkayın. Betonun uzun süre maruz kalma olasılığı bulunan yerlerde, cilt temasını ortadan kaldırmak için geçirmez giysi ve eldiven giyin.

· Ayak ve ayak bileği maruziyeti ortadan kaldırmak için su geçirmeyen sağlam botlar giyin.

· Bariyer kremlere güvenmeyin: bariyer kremler eldiven yerine kullanılmamalıdır.

· Beton ile temas eden alanları periyodik olarak veya bir pH nötr sabun ile yıkayın. İşin

sonunda tekrar yıkayın. Tahriş meydana gelirse, derhal yıkayın ve tedavi arayın. Kıyafet ıslak beton ile doymuş hale gelirse, temiz, kuru giysi ile değiştirilmesi gerekir.

· İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına uygun olarak taşıyınız.

· Ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.

· Yiyip içmeden önce ve ürünü kullandıktan sonra ellerinizi iyice yıkayınız.
Solunum koruması
· Hazır beton üretimi sırasında açığa çıkan toz burnun içi kısmındaki dokuların dış yüzeylerinde ve

korneada iltihaplanmaya neden olabilir. Hassasiyeti yüksek kişilerde alerjik dermatitlerin

oluşmasına sebep olabilir. (örn. çimento eser miktarda (% 0.05 den daha az oranda) +6 değerlikli krom tuz ve bileşiklerini veya diğer metallerin toksik veya tehlikeli bazı kimyasal formlarını bünyesinde barındırabilir.)

· Sertleşmiş beton tozunun solunumu üst solunum sistemini tahriş edebilir. Hazır beton ve harç üretimi veya sertleşmiş beton tozu olan alanlarında çalışırken CE sertifikalı solunum

cihazlarını/maskelerini kullanın.

Çevresel Maruziyet Kontrolleri:

· Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesindeki hükümlülükler tam olarak yerine getirilmelidir.
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

	Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

	Görünüm/Fiziksel hali
	Akışkan, granül çamur benzeri malzeme.

	Renk
	Gri

	Koku
	Kokusuz

	Kaynama noktası/aralığı 101,3kPa
	Uygulanmaz

	Erime noktası (°C)
	Uygulanmaz

	Buhar Basıncı
	Uygulanmaz

	Buhar Yoğunluğu
	Uygulanmaz

	Suda çözünürlüğü, (20°C), %
	Az (0,1-1,0)

	Özgül Ağırlık (H2O=1), kg/m3
	2,00 - 2,60

	Buharlaşma Oranı
	Uygulanmaz




10. KARARLILIK VE TEPKİME
	Tepkime

	· Islak sertleşmemiş beton setler ve yaklaşık 2-8 saatte sertleşir ve artık tehlikeli değildir.

	Kimyasal kararlılık

	· Sertleşmiş beton kararlıdır.

	Zararlı tepkime olasılığı

	· Islak olmayan sertleşmiş betonun aletlerde veya yüzeylerde sertleşmesine izin vermeyin. Ürün yaklaşık 2–8 saat içinde sertleşir.

	Kaçınılması gereken durumlar:

	· Beklenen kullanım koşullarında kararlıdır. Beklenmedik kullanım koşulları altında, kristal silika, bir aşındırıcı gaz (silikon tetra florür) üretmek için hidroflorik asit ile reaksiyona girebilir.

	Kaçınılması gereken maddeler:

	· Bilgi mevcut değildir.

	Zararlı bozunma ürünleri:

	· Yaş harç veya beton alüminyum tozu, alkali ve diğer alkali metallerle reaksiyona girerek Hidrojen gazı çıkışına neden olacaktır.

· Su ekleme kalsiyum hidroksit (kostik) üretir.




11. EKOLOJİK BİLGİLER

	Toksisite:
	

	Beton olarak ekosistem için tehlikeli değildir.

	Kalıcılık ve bozunabilirlik:
	

	Ürünlerin bozunma potansiyeli
	Bilgi mevcut değildir

	Bozunma yarı ömrü
	Bilgi mevcut değildir



	Bioakümülasyon Potansiyeli :
	

	Biyolojik çevre (biyotası) birikim

potansiyeli
	Uygulanabilir değil.

	Potansiyel – besin geçişi
	Uygulanabilir değil.

	Referans Değerler - Log Kow, Sw ve BCF
	Bilgi mevcut değildir

	Toprakta hareketlilik
	

	Suda çözünürlüğü: % 0,1-1,0


	


12. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
	Toksik etkiler hakkında Bilgi

	· Toplam toz asbest içermemekte ve % 1den daha az silika içermektedir. -10 mg/m3
· OSHA PEL (Geçiş) : Toplam Toz - 50 milyon tanecik/ft3
· OSHA PEL (Sonuç) :  Toplam Toz - 10 mg/m3
Solunabilir Toz - 5 mg/m3

	Akut toksisite

	· Bilgi mevcut değildir.



	Aşındırıcılık ve Tahriş etkisi (Korozivite ve tahriş)

	· Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

	Deri korozyonu/tahrişi ve Göz hasarı/tahrişi:

	· Cilt tahrişine yol açar. Ciddi göz hasarına yol açar.

	CMR etkileri (Kanserojenite) :

	· Beton NTP, OSHA veya IARC tarafından kanserojen olarak listede yoktur. Ancak, bu kuruluşlar tarafından kanserojen olarak listelenen maddeleri eser miktarda içerebilir.

CMR etkileri (Üreme için Mutajenite ve Toksisite):

•
Sınıflandırma olmamasının nedeni: Kesin ancak sınıflandırma için yeterli değildir.

Diğer Toksikolojik Etkileri:


Alerjik Etkileri
Veri yok

Hassasiyet
Raf ömrü içerisinde kullanıldığında hassasiyet beklenmez.

Gelişimsel toksisite (Teratojenite)
Yok

Doğurganlık
Yok

Toksikokinetik
Veri yok

11.8 BHOT-tek/tekrarlanan maruziyetler

BHOT-tek maruziyet
Solunum yolu tahrişine yol açabilir. (Akciğer, bronşlar, ...)

BHOT-tekrarlanan maruziyet
Bilgi mevcut değildir.




13. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
	Ürün taşımacılık mevzuatlarına (ADR/RID, ADNR, IMDG, ICAO/IATA) göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

	· UN numarası
	· İlgili değil

	· Uygun UN taşımacılık adı
	· İlgili değil

	· Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
	· İlgili değil

	· Ambalajlama grubu
	· İlgili değil

	· Çevresel zararlar
	· İlgili değil

	· Kullanıcı için özel önlemler
	· İlgili değil

	· MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
	· Uygulanamaz.


14. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

	Ürün/Ambalaj Bertarafı

	· Sertleşmiş beton atığı belediyelerin lisanslı atık sahalarına nakledilir.

	· Taze beton atığı tesislerde bulunan geri dönüşüm sistemi vasıtası ile ayrıştırılarak tekrar ikincil malzeme olarak üretimde kullanılır.


15. DİĞER BİLGİLER

	İlgili H-ve EUH-ibareleri (numarası ve tam metin):

	H315
	Cilt tahrişine yol açar.

	H317
	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

	H318
	Ciddi göz hasarına yol açar.

	H335
	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

	Kısaltmalar:

	ACGIH
	Amerikan Ulusal Endüstriyel Hijyenistler Konferansı

	ADR
	Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması

	CLP
	Kimyasalların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği

	DSD
	Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (EC)

	IARC
	Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı

	IATA
	Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği

	ICAO
	Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu

	IDLHs
	Hayat veya Sağlık Konsantrasyonları için tehlikeli

	IMDG
	Tehlikeli Mallar için Uluslararası Denizcilik Kuralları

	mg/m3
	20 °C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan

maddenin miligram cinsinden miktarı

	NIOSH
	İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal Enstitüsü

	NTP
	Milli Toksikoloji Programı (ABD)

	OSHA
	İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (ABD)

	PEL
	İzin Verilebilir Maruz Kalma Sınırı

	ppm
	1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı (ml/m3)

	RID
	Demiryolu ile Tehlikeli Maddelerin Taşınması İçin Uluslararası Kurallar

	SEA
	11 Aralık 2013 Tarih ve 28848 (Mük.) Sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,

Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (TR)

	STEL
	Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık bir süre için asılmaması gereken maruziyet üst sınır değeri.

	TWA
	8 saatlik belirlenen referans süre için ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama

	Ek bilgiler:

	· Yukarıdaki bilgilerin amacı sadece sağlık ve güvenlik gereksinimleri açısından ürünleri tanımlamaktır.


· Bahse konu çimento ürünlerinin kullanım koşullarının; firmanın kontrolü dışında, fabrika sahası dışında olması nedeniyle firma, belirtilmiş ya da uygulanmış herhangi bir güvence ve garanti vermez.

· Güvenlik Bilgi Formunda sunulan bilgiler, hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır.

· Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir. Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız.

· Bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha için rehber olarak hazırlanmıştır ve bir garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu nedenle ürünü kullanırken kontrolümüz dışındaki birçok faktöre, herhangi bir yaralanma, kaza, kayıp veya kullanımı ile neden zarar için sorumluluk kabul edilmez.


